Μεθοδολογία υπολογισμού δεσμευμένου άνθρακα
Στην παρούσα μελέτη προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό του δεσμευμένου C από τα δένδρα του λόφου του πανεπιστημίου χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό πρόγραμμα CO2FIX V 3.1. Το μοντέλο αυτό υπολογίζει τα αποθέματα και τις διακυμάνσεις του C σε δασικά οικοσυστήματα και αποτελείται από τις εξής παραμέτρους:

1. Φυτική βιομάζα. Στην παράμετρο αυτή εισάγεται η πληροφορία της κατ’ όγκο αύξησης του κορμού και της κατανομής στα άλλα μέρη του δένδρου (φύλλωμα, κλαδιά, ρίζες). Τα αποθέματα του C στη φυτική βιομάζα υπολογίζονται σαν ισοζύγιο μεταξύ αύξησης από τη μια και ανακύκλωσης θρεπτικών στοιχείων, θνησιμότητας και συγκομιδής από την άλλη. 
2. Έδαφος (οργανική ύλη). Τα υπολείμματα από τη διαδικασία της ανακύκλωσης θρεπτικών στοιχείων και της θνησιμότητας και τα απορρίμματα της υλοτομίας διαμορφώνουν την εισαγόμενη πληροφορία για την παράμετρο του εδάφους. Η οργανική ύλη καθώς αποσυντίθεται μετατρέπεται σε οργανική ουσία του εδάφους.
3. Φυτικά παραγόμενα προϊόντα. Στην παράμετρο αυτή υπολογίζεται ο C που δεσμεύεται στα παραγόμενα προϊόντα του δασικού οικοσυστήματος τα οποία είτε αποσυντίθενται στο έδαφος, είτε απομακρύνονται ως προϊόντα υλοτομίας για περαιτέρω επεξεργασία.
4. Βιοενέργεια. Η παράμετρος αυτή υπολογίζει τις ωφέλειες για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση της βιομάζας αντί των φυσικών καυσίμων. Πηγές καυσίμων για βιοενέργεια αποτελούν τα απορρίμματα υλοτομίας.
5. Οικονομική παράμετρος. Στην παράμετρο αυτή, τα κόστη και τα έσοδα μπορούν να καθοριστούν ώστε να πάρουμε μια ένδειξη της αποδοτικότητας του προγράμματος.
6. Παράμετρος υπολογισμού C.
Το μοντέλο CO2FIX V 3.1 υπολογίζει την ισορροπία του C με χρονική μονάδα αναφοράς ένα έτος. Έτσι, παρέχει τη δυνατότητα πρόβλεψης του δεσμευμένου από τα δένδρα C σε βάθος χρόνου. Το ποσό του απορροφημένου C μετράται σε τόνους (tn) ανά εκτάριο (1 ha = 10 στρέμματα = 10000m2). Τα αποτελέσματα που εξάγονται από το υπολογιστικό αυτό πρόγραμμα παρουσιάζονται σε μορφή πινάκων και γραφικών παραστάσεων.

Στην παρούσα εργασία λόγω ανεπαρκών επιστημονικών δεδομένων για τα κυπαρίσσια και τις ελιές υπολογίστηκε το ποσό του C που αφομοιώθηκε μόνο από τα πεύκα του πανεπιστημιακού χώρου. Παράλληλα, η απουσία κατάλληλων στοιχείων μας περιόρισε στη μελέτη και επεξεργασία μίας μόνο παραμέτρου του μοντέλου, της φυτικής βιομάζας λαμβάνοντας υπόψη μόνο τον κορμό, παραλείποντας τη συμμετοχή του φυλλώματος, των κλαδιών και των ριζών των δένδρων. Επομένως, τα ποσά του δεσμευμένου C που υπολογίζονται με τη βοήθεια του CO2FIX V 3.1 αναφέρονται στην υπέργεια βιομάζα των πεύκων.

Στην παράμετρο της βιομάζας συμπεριλήφθησαν οι εξής παραδοχές:

· Η χρονική διάρκεια της προσομοίωσης είναι 90 έτη.
· Η αύξηση των δένδρων εξαρτάται από την ηλικία τους.
· Ο ανταγωνισμός σχετίζεται με κάθε ηλικιακή ομάδα.
Πρωτεύουσα πληροφορία που εισήχθη στο μοντέλο είναι οι 7 ηλικιακές ομάδες (11, 21, 32, 40, 49, 56, 66) των πεύκων του λόφου. Οι ομάδες αυτές προκύπτουν από τη μέση στηθιαία διάμετρο των δένδρων η οποία υπολογίζεται με βάση την περίμετρό τους. Η τελευταία λαμβάνεται σαν δεδομένη από την προηγούμενη μελέτη.
Επίσης, εισαχθείσα πληροφορία είναι η πυκνότητα ξύλου του κορμού που ορίζεται σαν ποσότητα ξηρής ουσίας προς τον συνολικό όγκο του κορμού και μετράται σε tnDM/m3.

Στη συνέχεια, δεδομένου ότι η προσομοίωση δεν αρχίζει από την ηλικία 0 των δένδρων, χρησιμοποιήθηκε ένας μαθηματικός τύπος για το αρχικό ποσό του δεσμευμένου C (Initial Carbon) το οποίο μετράται σε tn C/ha και είναι διαφορετικό για κάθε ηλικιακή ομάδα.
Επιπλέον, βασική παράμετρος που εισήχθη στο υπολογιστικό πρόγραμμα είναι το CAI (Current Annual Increment), δηλαδή η τρέχουσα ετήσια αύξηση του φυτού και υπολογίζεται σε m3/ha/yr. Το CAI είναι διαφορετικό για κάθε ηλικιακή ομάδα και ουσιαστικά εκφράζει το ρυθμό αύξησης του C στη μονάδα του χρόνου.
Τέλος, στην όλη προσομοίωση του μοντέλου λαμβάνεται υπόψη η θνησιμότητα των δένδρων λόγω γήρατος, δηλαδή η πιθανότητα θανάτου τους. Είναι γεγονός ότι όλα τα δένδρα φτάνουν σε μία μέγιστη ηλικία, επομένως, όσο ένα δένδρο πλησιάζει στην ηλικία αυτή, τόσο αυξάνει η θνησιμότητά του.

PAGE  
1

